软件需求规格说明

1 系统功能与需求范围

系统接收同一观测时刻的左右图像和几何参数，在左图检测目标并提取形状特征，通过左右图像之间的光流匹配获得对应和稀疏视差；在模板身份和物理模型满足条件时，输出通过验收的 GPnP 位姿。

需求覆盖图像输入、ROI（感兴趣区域）和策略选择、BC（BinaryCorner）与 TT（TinyTarget）提取、双目匹配、GPnP 求解及内部结果接口。需求通过配置检查、输出核对、异常输入测试和几何试验检验。

1.1 术语和验收解释

| 术语 | 定义 |
| --- | --- |
| 匹配通过 | 帧级点数、比例、覆盖等通过；不等于位姿有效 |
| 双目 GPnP 位姿 | 接受的 StereoGpnp 来源，使用真实左右观测 |
| 左目回退 | LeftPnpFallback，须经明确的接受策略接受；不计入双目 GPnP 成功 |
| 原编号 | 区域内特征提取时的角点编号，过滤后保留其映射 |
| 模型坐标系 | 板系、class1 局部模型或 unresolved；用于解释原点和尺度 |

2 环境假设与使用约束

输入图像应在读取时可用、左右有序、配对一致。入口相机模型为同内参的理想平行双目；输入端如执行校正，其结果须与求解器参数一致。输入端应保证去畸变、立体校正和同步条件与求解模型相符。

物理尺寸、相机基线和平移应使用一致 mm 单位；图像及视差为 px。普通 BC、Dual 和 class1 局部模型采用不同的原点定义，跨策略比较平移前应明确模型变换。人工裁剪数据仅提供像素对应真值。

软件采用 CLion Docker 工具链，依赖 C++17、OpenCV、Eigen 和 ONNX Runtime，主程序为 GPNP。输入源可组织目录、文件和图像序列。性能评价应固定设备、分辨率、推理设置和计时边界。

3 功能需求

每项用 REQ- 前缀唯一标识，并列明验收条件。验收可使用自动测试、配置检查、日志／CSV 检查、故障注入或实物试验，记录要求见第 6 章。

3.1 初始化与图像输入

| 编号 | 必须保持的行为 | 验收条件 |
| --- | --- | --- |
| REQ-I01 | 应接收可选配置路径，默认读取 config/tracker_config.json | 默认及指定路径均正确；不能打开时明确报告错误 |
| REQ-I02 | normal 目录模式应按输入源顺序批量处理；max_frames=0 表示处理全部有效输入 | 150 对样本帧号无重复和缺失；限制帧数时按设定结束 |
| REQ-I03 | 应拒绝空图、非法尺寸或左右输入不满足匹配条件的帧 | 故障样本无有效匹配／位姿标志，日志给出原因 |
| REQ-I04 | 应保持左右顺序及带符号视差，不对可靠负视差取绝对值 | 左右交换时触发顺序诊断；不输出伪正视差成功 |

目录样本验收不证明真实相机时间同步。debug 对同一图像对执行两次应在调试记录中说明，不能统计为两个独立数据样本。

3.2 检测与策略

| 编号 | 必须保持的行为 | 验收条件 |
| --- | --- | --- |
| REQ-S01 | 双目光流入口应仅对左图执行 YOLO 检测，右搜索范围由匹配几何构造 | 专项运行左推理按帧计数、右推理为零；右 ROI 无须独立检测 |
| REQ-S02 | 应按 class0／class1、面积和时序状态选择 BC、TT、Dual 或跳过 | 边界样本覆盖普通 TT 阈值、Dual 严格大于条件和 class1-only |
| REQ-S03 | BC 应提取规范排序的左轮廓角点；TT 应提取并精化四角 | 各自输出身份稳定；TT 四角与 BC 十个轮廓角点应使用各自的模板关系 |
| REQ-S04 | 完整视差链应有界退化，后备重新提取左点，每帧只推进一次策略状态 | BC 失败后 TT 可接管；无重复提取器尝试或重复 EMA 推进 |
| REQ-S05 | TT 匹配成功应要求四角全部通过既有质量门槛 | 任一角点失败时，不得将仅有三对有效对应的帧计为 TT 成功 |
| REQ-S06 | Dual 仅视差应独立匹配两区域，按开关允许中心接管与短路 | 对比 class1_fallback_enabled、tier1_only、primary_span_ratio 的分支行为 |

面积值是配置，不是固定物理距离。S01 适用于双目光流入口。S04 的“有界”不要求退化必然成功。

3.3 双目匹配与数据身份

| 编号 | 必须保持的行为 | 验收条件 |
| --- | --- | --- |
| REQ-M01 | 左点应恢复全图坐标，右点应来自实际右图 LK 观测 | ROI 平移后对应和视差不因局部原点变化失真；不输出投影点代替观测 |
| REQ-M02 | 应执行边界、极线、FB、NCC、唯一性、视差范围及重复右点检查 | 注入错点、越界及重复观测，得到相应拒绝或帧失败 |
| REQ-M03 | 平面过滤显式开启且冗余足够时应检查几何共识 | 平行模型异常点可剔除；TT 四点标记冗余不足；不可靠共识不强行接受小簇 |
| REQ-M04 | 过滤后应复核点数、保留比例与空间覆盖 | 保留点不足或集中时 frame_match_ok=0，即使存在少量诊断点 |
| REQ-M05 | 应保留区域、原左编号、模板编号和过滤映射 | 删除中间点后其余原编号不压缩；无模型身份时标为未知而不伪造 |
| REQ-M06 | 同一帧的多区域和退化尝试应复用可用图像金字塔 | 同帧多区域和退化试验中，金字塔构建次数与实际新建次数一致 |

极线距离容差与极线带搜索提高候选点的可达性，不承担真实相机校正。M03 的验收不授权放宽 M02 和 M04。

3.4 位姿与数值求解

| 编号 | 必须保持的行为 | 验收条件 |
| --- | --- | --- |
| REQ-P01 | 已接入 GPnP 的分支应使用合法模板身份和等长有限数组，拒绝退化及非法初值 | 越界、重复身份、长度不等、非有限或非正深度输入不能返回有效位姿 |
| REQ-P02 | GPnP 应采用六参数旋转增量／平移优化，显式记录初始化来源与终止状态 | 预算耗尽等状态不得被写成收敛；Provided、InitialPnP 等来源可追溯 |
| REQ-P03 | 数值候选应通过旋转、左右正深度和重投影检查后才被接受 | 光流调用平均误差≤3 px、最大≤8 px；超限候选拒绝 |
| REQ-P04 | 应区分 StereoGpnp 和 LeftPnpFallback，依据 on_failure 配置决定是否接受后者 | reject 不接收左目回退；左目回退不增加双目 GPnP 成功数 |
| REQ-P05 | Dual 位姿增强失败应保留已接受的整体解；局部回退应标明模型 | 注入中心失败后整体结果保留；class1 局部结果 model_frame 正确 |
| REQ-P06 | 应输出模板到左相机的 R／t，t 单位 mm | 已知模型合成试验检验方向与单位；实物精度另作验收 |
| REQ-P07 | 仅最终接受的位姿可以写入成功位姿缓存 | 失败候选、仅视差成功不更新缓存；缓存超过有效帧龄及模型保护按现有规则执行 |

P01–P06 适用于普通 class0 BC、Dual 板系 BC 及其 class1 局部 BC 光流位姿链。TT 和独立 class1 完整视差链的成功定义为双目匹配通过，不计入上述 GPnP 位姿验收。

3.5 结果输出与日志及可视化

| 编号 | 必须保持的行为 | 验收条件 |
| --- | --- | --- |
| REQ-O01 | 仅视差模式应跳过 PnP，匹配和位姿标志应彼此独立 | PnP=SKIP、位姿标志 false、来源 Unspecified；CSV 仍输出匹配 |
| REQ-O02 | CSV 应保持既有十二列名称和语义，点坐标为全图 | 标头及点数与日志一致，失败帧允许表头或 frame_match_ok=0 |
| REQ-O03 | 日志应支持核对帧号、策略、点数、匹配、过滤、求解和耗时 | 同帧数据可对应；错误或拒绝原因可定位到计算环节 |
| REQ-O04 | 匹配图和 debug 面板应显示实际观测、区域／原编号与质量结果 | 图像身份与 CSV 一致，不以预测右点或手工补点冒充测量 |
| REQ-O05 | 配置开关的默认值及依赖关系应明确 | disparity_full_chain 省略时为 false；启用依赖及位姿模式开关组合可检查 |

仅视差的单位矩阵、零平移或未知模板编号是未求位姿状态，不是有效测量。内部数据消费者应同时检查来源与成功标志。

4 非功能需求与性能口径

4.1 可靠性和可维护性

| 编号 | 要求 | 验收方法 |
| --- | --- | --- |
| REQ-N01 | 对无效输入应终止该次求解或有界回退，保持已接受的位姿不被失败结果覆盖 | 无效参数及退化专项、Dual 增强失败测试 |
| REQ-N02 | 应保留计算所用的配置、输入和原始输出 | 核对图像、相机、模板、平台和统计口径与输出的对应关系 |
| REQ-N03 | 性能报告应区分嵌套计时、可视化开销与预热，避免重复相加 | 审查运行记录及统计脚本，不使用跨平台数据进行消融对比 |
| REQ-N04 | 配置、模板和原始实验结果应可单独归档，调试使用配置副本 | 检查配置副本、模板及原始输出能够独立读取和复现 |

整帧时延以完整帧循环衡量，匹配计时用于评价光流阶段。性能与资源指标使用相同设备和输入场景统计，质量门槛与精度结果同时报告。

4.2 性能与精度验收指标

| 项目 | 目标值 | 验收条件 |
| --- | --- | --- |
| 整帧平均／P95 时延 |  | 固定设备、分辨率、推理设备、预热和重复轮数 |
| 平移误差／旋转误差 |  | 真实双目与统一物理原点、独立真值 |
| 距离和姿态范围 |  | 实物尺寸、内外参和同步条件记录 |
| 遮挡／亮度变化通过率 |  | 明确故障比例、光度条件及恢复定义 |
| CPU／GPU／内存预算 |  | 固定平台和工作负载，完整循环监测 |

平移和旋转精度使用相同物理原点及参考系下的独立真值评价；像素视差精度不能替代物理位姿精度。

5 内部接口规格

图像入口提供左右图、帧号和对应相机参数；光流入口仅需要左 RoiGroup，右搜索区域由内部推导。图像同步和输入校正属于入口条件。配置文件使用现有 JSON 层级，不新增通信协议。

PipelineResult 有效点对等长同序，idx_from_filtered 对应原左点；good_matches／pose_model_points 对应物方点；flow_regions／flow_original_indices／flow_template_indices 保留身份。model_frame 必须足以解释模型原点，disparity_success 与位姿状态独立。

CSV 的完整列顺序为：

left_index,left_x,left_y,right_x,right_y,disparity_px,region,original_index,template_index,model_frame,strategy,frame_match_ok

StereoFrontend 和 GPnPOptimizer 日志应与同帧 CSV 和结果共同解释，不能仅依据存在匹配点或优化代价下降判断成功。可视化属于诊断接口，正式计时若关闭图像写出，应记录该设置。

6 验收记录

验收记录包含输入条件、配置、预期结果、实际结果及判定。视差模式以像素对应和帧级匹配为验收对象；位姿模式同时检验模板身份、双目几何和输出的 R／t。